格式介绍

| 1 | 2 | 3 | … | … | … | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | arg1 | arg2 | arg3 | Check | End |
| 0xE1 | 命令长度 | 控制命令 | 参数 | 参数 | 参数 | xx | 0xEF |

上位机命令发出以后,下位机立即开始解析命令.Sync

若数据解析错误则返回:

0xE1 0x06 0x7F xx xx 0xEF

如果Header错误 xx = 0x01

如果Length!=命令长度 xx = 0x02

如果Check错误 xx = 0x03

如果End 错误 xx = 0x04

如果数据解析成功则返回:

0xE1 0x06 0x7F 0x00 0x00 0xEF

Sync: 表示数据同步返回

Async: 表示数据异步返回

Checked = arg1 ^ arg2 ^ arg3

Checked = 0

Chacked = arg1

1.外升降直流电机控制 (0x01) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | Dir | Check | End |
| 0xE1 | 6 | 0x01 | 0:上升 1:下降 | x | 0xEF |

Check = 0 ^ Dir

动作正常执行返回: 0xE1 0x06 0x81 0x00 0x00 0xEF

动作执行失败返回: 0xE1 0x06 0x81 0x01 0x01 0xEF

2.保温门控制命令(0x02) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | Dir | Check | End |
| 0xE1 | 6 | 0x02 | 0:关闭 1:打开 | x | 0xEF |

Check = 0 ^ Dir

动作正常执行返回: 0xE1 0x06 0x82 0x00 0x00 0xEF

动作执行失败返回: 0xE1 0x06 0x82 0x01 0x01 0xEF

3.推货电机控制命令(0x03) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | Dir | Check | End |
| 0xE1 | 6 | 0x03 | 0:推进 1:退回 | x | 0xEF |

Check = 0 ^ Dir

动作正常执行返回: 0xE1 0x06 0x83 0x00 0x00 0xEF

动作执行失败返回: 0xE1 0x06 0x83 0x01 0x01 0xEF

4.取物门控制命令(0x04) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | Dir | Check | End |
| 0xE1 | 6 | 0x04 | 0:关闭 1:打开 | x | 0xEF |

Check = 0 ^ Dir

动作正常执行返回: 0xE1 0x06 0x84 0x00 0x00 0xEF

动作执行失败返回: 0xE1 0x06 0x84 0x01 0x01 0xEF

5.外托盘推货电机控制命令(0x05) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | Dir | Check | End |
| 0xE1 | 6 | 0x05 | 0:推出 1:收回 | x | 0xEF |

Check = 0 ^ Dir

动作正常执行返回: 0xE1 0x06 0x85 0x00 0x00 0xEF

动作执行失败返回: 0xE1 0x06 0x85 0x01 0x01 0xEF

6.外托盘红外检测命令(0x06) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | Check | End |
| 0xE1 | 5 | 0x06 | x | 0xEF |

Check = 0

红外正常返回: 0xE1 0x06 0x86 0x00 0x00 0xEF

红外异常返回: 0xE1 0x06 0x86 0x01 0x01 0xEF

7.微波测试命令(0x07) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | [27:21] | [20:14] | [13:7] | [6:0] |
| 0xE1 | 9 | 0x07 | [27:0]微波开启时间ms |  |  |  |

| 8 | 9 |
| --- | --- |
| Check | 0xEF |

Check = [4] ^ [5] ^ [6] ^ [7]

测试正常返回: 0xE1 0x09 0x87 0x00 0x00 0xEF

测试异常返回: 0xE1 0x09 0x87 0x01 0x01 0xEF

8.内升降步进电机控制命令(0x08) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | StepsH | StepsL | Dir | Check | End |
| 0xE1 | 5 | 0x08 | [13:0] |  | 0:上升 1:下降 | x | 0xEF |

Check = StepsH ^ StepsL ^ Dir

测试正常返回: 0xE1 0x06 0x88 0x00 0x00 0xEF

测试异常返回: 0xE1 0x06 0x88 0x01 0x01 0xEF

9.条码测试命令(0x09) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | Check | End |
| 0xE1 | n + 5 | 0x09 | x | 0xEF |

Check = 0

测试正常返回: 0xE1 (0x05 + n) 0x89 xx xx xx … Check 0xEF

n = 条码长度

xx xx … = 条码的内容

Check = 所有条码内容的异或

测试异常返回: 0xE1 0x05 0x89 0x00 0xEF

10.条码查询命令(0x0A) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | col(列) | row(行) | Check | End |
| 0xE1 | 7 | 0x0A | x | x | x | 0xEF |

Check = col ^ row ^ …

返回:

0xE1 (7 + n) 0x8A col row xx xx … Check End

n = 条码长度

col = 条码所在的列

row = 条码所在的行

如果[row]-[col]对应的货道没有商品那么n=0,如果有商品n=条码长度

11.条码查询命令-一次性查询所有货道的条码(0x0B) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | Check | End |
| 0xE1 | 5 | 0x0B | 0 | 0xEF |

返回格式:

0xE1 (7 + n) 0x8B col row xx xx … Check 0xEF

…

…

…

如果[row]-[col]对应的货道没有商品那么n=0,如果有商品n=条码长度

12.初始化命令 (0x0C) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | Check | End |
| 0xE1 | 5 | 0x0C | 0 | 0xEF |

返回格式:

0xE1 0x06 0x8C xx xx 0xEF

执行成功xx = 0x00

执行失败 xx = 0x01

13.出货命令 (0x0D) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | col | row | 微波加热时间 [27:0]ms |  |  |  | 烤箱加热时间 [27:0]ms |  |  |  | Check | End |
| 0xE1 | 15 | 0x0D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0xEF |

返回格式:

0xE1 0x08 0x8D col row state Check 0xEF

出货成功: state = 000

出货失败: state = 0x01

14.行列参数设置命令 (0x0E) Async

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | Length | Action | H1 | H2 | H3 | H4 | Check | End |
| 0xE1 | 9 | 0x0E | x | x | x | x | x | 0xEF |

返回格式:

0xE1 0x06 0x8E state Check 0xEF

Check = state

设置成功: state = 000

设置失败: state = 0x01