1.动力盒电机测试

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 7 | 0x01 | arg1 | arg2 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  |  | Check | End |

arg1:  0x00 表示动力盒电机1

0x01 表示动力盒电机2

0x02 表示动力盒电机3

0x03 表示动力盒电机4

0x04 表示动力盒电机5

arg2: 0x00 电机打开

0x01 电机关闭

check: 对arg1和arg2的异或校验和

2. Ack和Nck回应

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 6 | 0 | 0 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type | arg | Check | End |

arg: 0x00(ack), 0xFF(Nck)

3. 步进电机测试

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 9 | 0x02 | arg1 | arg2 | arg3 | arg4 | arg5 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  |  |  |  |  | Check | End |

arg1: 0x01 => 回归原点

0x02 => 右边移动

0x03 => 左边移动

0x04 => 移动至位置1

0x05 => 移动至位置2

0x06 => 移动至位置3

0x07 => 移动至位置4

0x08 => 移动至位置5

arg2 << 21 | arg3 << 14 | arg4 << 7 | arg5: 步数

4. 落杯电机测试

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 6 | 0x03 | arg1 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  | Check | End |

arg1: 0x01 => 执行落杯

0x02 => 逆时针转动 (不会停止)

0x03 => 顺时针转动 (不会停止)

0x04 => 停止

5. 推杯电机测试

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 6 | 0x04 | arg1 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  | Check | End |

arg1: 0x01 => 前进

0x02 => 后退

6. 旋转电机测试

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 6 | 0x05 | arg1 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  | Check | End |

arg1: 0x01 => 停止

0x02 => 逆时针转

0x03 => 顺时针转

0x04 => 旋转至槽型开关1

0x05 => 旋转至槽型开关2

7. Y轴电机测试

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 6 | 0x06 | arg1 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  | Check | End |

arg1: 0x01 => 上升

0x02 => 下降

8. 动力盒电机测试

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 6 | 0x07 | arg1 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  | Check | End |

arg1: 0x01 => 动力盒1

0x02 =>动力盒2

0x03 => 动力盒3

0x04 => 动力盒4

0x05 => 动力盒5

9. 电子锁测试

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 6 | 0x08 | arg1 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  | Check | End |

arg1:  0x01 => 关闭

0x02 => 打开

10. 出货测试

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 0x0A | 0x09 | arg1 | arg2 | arg3 | arg4 | arg5 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  |  |  |  |  | Check | End |

返回:

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 0x0A | 0x89 | arg1 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type | 0/FF | Check | End |

arg1: 0:成功, 1:失败

11. 状态上传

| Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 0xE1 | 0x0 | 0x8A | s1 | s2 | s3 | check | 0xEF |
| Define | Header | Len | Type |  |  |  | Check | End |

| s1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 动力盒1状态 | 动力盒2状态 | 动力盒3状态 | 动力盒4状态 | 动力盒5状态 | 保留 | 保留 |

| s2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 大门门状态 1:关闭 0:打开 | 旋转门状态 1:打开 0:关闭 | 推杯电机后退位置开关 1: 0: | 推杯电机前进位置开关 1: 0: | 落杯器内是否有杯子 1:有 0:没有 | 落杯检测 1:已经落杯 0:没有落杯 | 保留 |

| s3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Y轴电机上位置开关 1: 0: | Y轴电机下位置开关 1: 0: | 步进电机状态 1:故障 0:正常 | 不仅电机是否位于原点 1: 0: |  |  |  |