MDB转接通信协议

V7.0

2018-09-20

目录

1.	协议说明	- 4 -

2.	PC->MD	- 4 -

3.	禁用硬币器(0x01)	- 4 -

4.	启用硬币器(0x02)	- 4 -

5.	禁用纸币器(0x03)	- 5 -

6.	禁用纸币器(0x04)	- 5 -

7.	禁止接收纸币类型(0x05)	- 5 -

8.	复位MDB(0x06)	- 6 -

9.	退钱/找零(0x07)	- 6 -

10.	收取退币位的纸币(0x08)	- 6 -

11.	退还退币位的纸币(0x09)	- 7 -

12.	刷卡器交易指令(0x13)	- 7 -

a.客户选货完成，请求预扣款指令（A1=0X00）	- 7 -

b.取消交易（A1=0X01）	- 7 -

c.出货成功，完成扣款（A1=0X02）	- 8 -

d.出货失败，取消扣款（A1=0X03）	- 8 -

e.此次会话结束（A1=0X04）	- 8 -

f.通知刷卡器收到现金（A1=0X05）	- 9 -

13.	客户选货完成，可以收钱(0XA1)	- 9 -

14.	客户购买完成，等待下一次购物(0XA2)	- 9 -

15.	复位刷卡器 (0XA3)	- 10 -

16.	MDB->PC	- 10 -

17.	接收到纸币 (0X80——0X83)	- 10 -

18.	接收到硬币 (0X50——0X51)	- 11 -

19.	退币预分配报告 (0X00)	- 11 -

20.	实际退币金额 (0X10)	- 11 -

21.	硬币器故障报告 (0X01)	- 12 -

22.	纸币器故障报告 (0X02)	- 12 -

23.	检测到刷卡 (0X03)	- 13 -

24.	客户拔卡取消交易 (0X04)	- 13 -

25.	刷卡器预扣款 (0X05)	- 14 -

26.	刷卡器无法预扣款 (0X06)	- 14 -

27.	刷卡器此次交易会话结束 (0X07)	- 14 -

28.	硬币桶内的硬币数 (0X09)	- 15 -

29.	刷卡器故障 (0X0A)	- 15 -

30.	刷卡器指令顺序错误 (0X0B)	- 16 -

31.	纸币器收到钱在退币位 (0X0D)	- 16 -

32.	状态报告 ()	- 17 -

33.	刷卡器的状态和流程图	- 18 -

- 协议说明

| 命令头 | 命令长度 | 命令类型 | 参数1（可选） | 参数2（可选） | 参数3（可选） | 校验 | 命令尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | len | action | A1 | A2 | A3 | 异或校验 | EF |

校验： 只对参数进行校验， 如果没有参数则为0, 如果只有一个参数则校验值=A1

校验值= A1 ^ A2 ^ A3

- PC->MD

- 禁用硬币器(0x01)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 启用硬币器(0x02)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 禁用纸币器(0x03)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 禁用纸币器(0x04)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 禁止接收纸币类型(0x05)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | [7:0] | xor check | 0xEF |

A1表示：b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0

b3 => 20元纸币

b2 => 10元纸币

b1 => 5元纸币

b0 => 1元纸币

(注：置1为可接收此币种，置0为禁止接收此币种。高4位NC：置0)

- 复位MDB(0x06)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 退钱/找零(0x07)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | [7:0] | xor check | 0xEF |

A1:表示5毛钱的个数。

- 收取退币位的纸币(0x08)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 退还退币位的纸币(0x09)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 刷卡器交易指令(0x13)

a.客户选货完成，请求预扣款指令（A1=0X00）

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 参数A2 | 参数A3 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | 0X00 | [15:0] |  | xor check | 0xEF |

A2,A3 = [ b15,b14,,,,,,,b1,b0]

表示1分钱的个数，例如A2A3=0X00,0X0A，则表示1毛钱。（新款刷卡器）

表示1毛钱的个数，例如A2A3=0X00,0X0A，则表示1块钱。（旧款刷卡器）

b.取消交易（A1=0X01）

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | 0X01 | xor check | 0xEF |

c.出货成功，完成扣款（A1=0X02）

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | 0X02 | xor check | 0xEF |

d.出货失败，取消扣款（A1=0X03）

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | 0X03 | xor check | 0xEF |

e.此次会话结束（A1=0X04）

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | 0X04 | xor check | 0xEF |

f.通知刷卡器收到现金（A1=0X05）

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 参数A2 | 参数A3 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | 0X05 | [15:0] |  | xor check | 0xEF |

A2,A3 = [ b15,b14,,,,,,,b1,b0]

表示1分钱的个数，例如A2A3=0X00,0X0A，则表示1毛钱。（新款刷卡器）

表示1毛钱的个数，例如A2A3=0X00,0X0A，则表示1块钱。（旧款刷卡器）

- 客户选货完成，可以收钱(0XA1)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

使能硬币器，纸币器。

- 客户购买完成，等待下一次购物(0XA2)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

禁止硬币器，纸币器。

- 复位刷卡器 (0XA3)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

复位初始化刷卡器，指令错误后需要复位初始化刷卡器。

- MDB->PC

- 接收到纸币 (0X80——0X83)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 参数A2 | 参数A3 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | [b23:b0] |  |  | xor check | 0xEF |

action = 0x80，1块纸币       A1  ,  A2  ,  A3

action = 0x81，5块纸币       b23,b22,,,,,,,,b1,b0

action = 0x82，10块纸币      A1,A2,A3 = 当前接收总金额*10

action = 0x83，20块纸币

- 接收到硬币 (0X50——0X51)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 参数A2 | 参数A3 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | [b23:b0] |  |  | xor check | 0xEF |

action = 0x50，5毛硬币       A1  ,  A2  ,  A3

action = 0x51，1块硬币       b23,b22,,,,,,,,b1,b0

A1,A2,A3 = 当前接收总金额*10

- 退币预分配报告 (0X00)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 参数A2 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action |  |  | xor check | 0xEF |

A1表示5毛的个数，A2表示1块钱的个数

- 实际退币金额 (0X10)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action |  | xor check | 0xEF |

- 硬币器故障报告 (0X01)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action |  | xor check | 0xEF |

A1为故障类型（如下图1：）

（图：1）

- 纸币器故障报告 (0X02)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action |  | xor check | 0xEF |

A1为故障类型（如下图2：）

（图：2）

- 检测到刷卡 (0X03)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 参数A2 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action |  |  | xor check | 0xEF |

A1,A2表示卡内余额（不一定准确，涉及隐私，用户可能限制查看），不做参考。

- 客户拔卡取消交易 (0X04)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 刷卡器预扣款 (0X05)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 参数A2 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action |  |  | xor check | 0xEF |

A1,A2表示此次预扣款的金额。

- 刷卡器无法预扣款 (0X06)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 刷卡器此次交易会话结束 (0X07)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

- 硬币桶内的硬币数 (0X09)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 参数A2 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action |  |  | xor check | 0xEF |

A1为5毛的个数，A2为1块的个数。

- 刷卡器故障 (0X0A)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action |  | xor check | 0xEF |

A1为数卡器故障类型（如图3）：

图3

- 刷卡器指令顺序错误 (0X0B)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

刷卡器指令错误，需要重新复位刷卡器。

- 纸币器收到钱在退币位 (0X0D)

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 参数A1 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action |  | xor check | 0xEF |

A1表示收到纸币类型。

0X00:1块钱

x01:5块钱

0X02:10块钱

0X03:20块钱

- 状态报告 ()

| 字节流 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | Header | 整条命令的长度 | 命令类型 | 校验字节 | End |
| 值 | 0xE1 | len | action | xor check | 0xEF |

action=0x55，表示ACK，通信正常，无报告

action=0xAA，表示RET，通信错误，重发

action=0XAB，表示初始化完成。

- 刷卡器的状态和流程图